阀门选定和管道设计时，应注意事项如下：

1． 根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门；

2． 确认阀门的工作条件、适用介质、工作压力、介质温度；

3． 确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)；

4． 确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；

5． 确定阀门的操作方式：手动、蜗轮动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；

6． 确认阀门的类型：闸阀、截止阀、节流阀、柱塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、疏水阀及其它特种阀；

7． 确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型等；

8． 确定阀门壳体及内件的材料：灰铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铜合金、铝合金、塑料等；

9． 确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；

10． 确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求；

11． 特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；

12． 确定阀门的安装位置及姿势。