HBQ941W电动陶瓷球阀产品说明书

上海横滨流体控制设备有限公司

电话：021-66508087

传真：021-66506537

网址：http://www.hobpv.com

电动O型陶瓷球阀

公称压力：PN1.0、1.6、2.5、4.0、5.0Mpa
公称通径：DN15～200mm
工作温度：最大500℃
工作方式：气动或电动
阀体：WCB、SS304、SS301、SS316、SS201、球墨铸铁
内衬陶瓷：Alumina / Zirconia / Silicone Carbide 
球芯阀座：Zirconia / Silicone Nitrate
阀杆：316/316L不锈钢、HC合金、蒙乃尔合金、结构陶瓷。
应用场合：除HF（氢氟酸）以外的任何介质，温度最高500℃，压力最大5.0MPa的高腐蚀、高磨损、高温中压场合
主要应用领域：
1.电厂（脱硫装置、飞灰、石灰&石灰浆液、石膏、滤液等等）
2.垃圾焚烧（脱硫、石灰浆液、HCI 吸收塔等）
3.钢铁厂（煤粉喷射、钢铁脱硫、石灰、硅酸盐、MgO等）
4.造纸业（高岭土、斑脱岩、滑石粉、石英, MgO, CaCO3，其他纸张填料、漂白剂、NaOH, 滤液等）
5.化工厂（各种酸、金属浆液、机体、聚合物、 TiO2浆液,TiCI4,FeCI2, 腐蚀剂、混合液....）
6.气动输送（沙、石灰、玻璃、水泥、矿石、石膏、粉末等）
7.肥料（硝酸胺、磷酸以及磷酸盐）

电动硬密封陶瓷球阀 ELECTRIC OPERATED CERAMIC HARD SEALING BALL VALVES - 电动硬密封陶瓷调节阀 ELECTRIC OPERATED CERAMIC HARD SEALING CONTROL VALVES.. 型号、规格、尺寸表 Model Specification General Dimensions （T）Q941W-16WB，（T）Q941W-150Lb WB.. 公称直径DN; dn; L; W; H; JB/T79.1-94 PN16法兰尺寸Flange Dia.; ANSI CLASS 150法兰尺寸Flange Dia.. inch; mm; D1; D2; D3; N-φd; T; f; D1; D2; D3; N-φd; T; f. 1/2”; 15; 15; 108; 196; 233; 45; 65; 95; 4-M12; 14; 2; 35; 60.5; 89; 4-φ15; 11; 1.6. 3/4”; 20; 20; 117; 196; 242; 55; 75; 105; 4- M12; 14; 2; 43; 70; 98; 4-φ15; 11; 1.6. 1”; 25; 25; 127; 196; 248; 65; 85; 115; 4- M12; 14; 2; 51; 79.5; 108; 4-φ15; 11; 1.6. 11/4”; 32; 32; 140; 196; 262; 78; 100; 135; 4- M16; 16; 2; 64; 89; 117; 4-φ15; 13; 1.6. 11/2”; 40; 40; 165; 196; 269; 85; 110; 145; 4- M16; 16; 2; 73; 98.5; 127; 4-φ15; 14; 1.6. 2”; 50; 50; 178; 196; 288; 100; 125; 160; 4- M16; 16; 3; 92; 120.5; 152; 4-φ19; 16; 1.6. 21/2”; 65; 50; 190; 196; 306; 120; 145; 180; 4-φ18; 18; 3; 105; 139.5; 178; 4-φ19; 18; 1.6. 3”; 80; 65; 203; 248; 362; 135; 160; 195; 8-φ18; 20; 3; 127; 152.5; 190; 4-φ19; 19; 1.6. 4”; 100; 80; 229; 248; 388; 155; 180; 215; 8-φ18; 20; 3; 157; 190.5; 229; 8-φ19; 24; 1.6. 5”; 125; 100; 356; 248; 438; 185; 210; 245; 8-φ18; 22; 3; 186; 216; 254; 8-φ22; 24; 1.6. 6”; 150; 125; 394; 248; 462; 210; 240; 280; 8-φ23; 24; 3; 216; 241.5; 279; 8-φ22; 25; 1.6. 8”; 200; 150; 457; 248; 479; 265; 295; 335; 12-φ23; 26; 3; 270; 298.5; 343; 8-φ22; 29; 1.6... （T）Q941W-25WB，（T）Q941W-20KWB..

公称直径DN; dn; L; W; H; JB/T79.1-94 PN25法兰尺寸Flange Dia.; JIS 20K法兰尺寸Flange Dia.. inch; mm; D1; D2; D3; N-φd; T; f; D1; D2; D3; N-φd; T; f. 1/2”; 15; 15; 108; 196; 233; 45; 65; 95; 4-M12; 16; 2; 52; 70; 95; 4-φ15; 14; 1. 3/4”; 20; 20; 117; 196; 242; 55; 75; 105; 4- M12; 16; 2; 58; 75; 100; 4-φ15; 16; 1. 1”; 25; 25; 127; 196; 248; 65; 85; 115; 4- M12; 16; 2; 70; 90; 125; 4-φ19; 16; 1. 11/4”; 32; 32; 140; 196; 262; 78; 100; 135; 4- M16; 18; 2; 80; 100; 135; 4-φ19; 18; 2. 11/2”; 40; 40; 165; 196; 269; 85; 110; 145; 4- M16; 18; 3; 85; 105; 140; 4-φ19; 18; 2. 2”; 50; 50; 178; 196; 288; 100; 125; 160; 4- M16; 20; 3; 100; 120; 155; 8-φ19; 18; 2. 21/2”; 65; 50; 190; 196; 306; 120; 145; 180; 4-φ18; 22; 3; 120; 140; 175; 8-φ23; 20; 2. 3”; 80; 65; 203; 248; 362; 135; 160; 195; 8-φ18; 22; 3; 135; 160; 200; 8-φ23; 22; 2. 4”; 100; 80; 229; 248; 388; 160; 190; 230; 8-φ23; 24; 3; 160; 185; 225; 8-φ23; 24; 2. 5”; 125; 100; 356; 248; 438; 188; 220; 270; 8-φ25; 28; 3; 195; 225; 270; 8-φ23; 26; 2. 6”; 150; 125; 394; 248; 462; 218; 250; 300; 8-φ25; 30; 3; 230; 260; 305; 12-φ25; 28; 2. 8”; 200; 150; 457; 248; 479; 278; 310; 360; 12-φ25; 34; 3; 275; 305; 350; 12-φ25; 30; 2..

（T）Q941W-40WB，（T）Q941W-300Lb WB.

公称直径DN; dn; L; W; H; JB/T79.1-94 PN40法兰尺寸Flange Dia.; ANSI CLASS 300法兰尺寸Flange Dia.. inch; mm; D1; D2; D3; N-φd; T; f; D1; D2; D3; N-φd; T; f. 1/2”; 15; 15; 140; 196; 238; 45; 65; 95; 4-M12; 16; 2; 35; 66.5; 95; 4-φ15; 15; 1.6. 3/4”; 20; 20; 152; 196; 248; 55; 75; 105; 4- M12; 16; 2; 43; 82.5; 117; 4-φ19; 16; 1.6. 1”; 25; 25; 165; 196; 253; 65; 85; 115; 4- M12; 16; 2; 51; 89; 124; 4-φ19; 18; 1.6. 11/4”; 32; 32; 178; 196; 268; 78; 100; 135; 4- M16; 18; 2; 64; 98.5; 133; 4-φ19; 19; 1.6. 11/2”; 40; 40; 190; 196; 276; 85; 110; 145; 4- M16; 18; 2; 73; 114.5; 156; 4-φ22; 21; 1.6. 2”; 50; 50; 216; 196; 294; 100; 125; 160; 4- M16; 20; 3; 92; 127; 165; 8-φ19; 22; 1.6. 21/2”; 65; 50; 241; 196; 313; 120; 145; 180; 4-φ18; 22; 3; 105; 149.5; 190; 8-φ22; 25; 1.6. 3”; 80; 65; 283; 248; 371; 135; 160; 195; 8-φ18; 22; 3; 127; 168; 210; 8-φ22; 29; 1.6. 4”; 100; 80; 305; 248; 396; 160; 190; 230; 8-φ23; 24; 3; 157; 200.5; 254; 8-φ22; 32; 1.6. 5”; 125; 100; 381; 248; 451; 188; 220; 270; 8-φ25; 28; 3; 186; 235; 279; 8-φ22; 35; 1.6. 6”; 150; 125; 403; 248; 476; 218; 250; 300; 8-φ25; 30; 3; 216; 270.5; 318; 12-φ22; 37; 1.6. 8”; 200; 150; 419; 248; 494; 282; 320; 375; 12-φ30; 38; 3; 270; 330; 381; 12-φ25; 41; 1.6..