阀门涂色标识

阀门的识别涂漆

阀门外表面应涂漆出厂，涂漆层应耐久、美规，并保证标志明显清晰。

- 阀门产品按阀体材料进行识别涂漆，其颜色按下表

阀体材料 灰铸铁、可锻铸铁 球墨铸铁 碳素钢 耐酸钢、不锈钢 合金钢

识别涂漆颜色 黑色 银色 中灰色 天蓝色 中蓝色

注：耐酸钢、不锈钢允许不涂漆，铜合金不涂漆。

- 为了表示阀门产品密封面的材料，应在传动的手轮、手柄、板手上进行识别涂漆、其颜色按下表的规定。密封面材料 铜合金 巴氏合金 耐酸钢不锈钢 渗氮钢渗硼钢 硬质合金 蒙耐尔合金 塑料 橡胶 铸铁

识别涂漆颜色 大红色 淡黄色 天蓝色 天蓝色 天蓝色 深黄色 紫红色 中绿色 黑色

注：（1）阀座和启闭件密封面材料不同时，按低硬度材料涂色。

（2）止回阀、涂在阀盖顶部：安全阀、减压阀、疏水阀涂在阀罩或阀帽上。

3、传动机构的涂漆颜色，按下列规定：

（1）电动装置：普通型涂中灰色，三合一（户外、防爆、防腐）型涂末蓝色。

（2）气动、液动、齿轮传动等其它传动机构，同产品涂色。